Grisou: # Kézi vezérlésű hőlégfúvó család Csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz, és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezáltal feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Ezután benyomjuk a termo-szelep gombját és a készülékekbe beépített piezzo patron segítségével, begyújtjuk a főégőből kiáramló gázt. Körülbelül 20 másodperc múlva elengedjük a termo-szelepet, amely ezután figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángőrzéssel.

| Model: | GRISOU 10 | GRISOU 15 | GRISOU 15 R | GRISOU 25 | GRISOU 25 R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 10,2 | 15 | 6,1 - 15 | 25 | 17,3 - 27,3 |
| Légszállítás. mł/h. | 250 | 450 | 450 | 650 | 650 |
| Hatásfok. %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gáz fogyasztás. kg/h. | 0,73 | 1,11 | 1,16 | 1,80 | 1,94 |
| Teljesítmény. kW. | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,080 | 0,080 |
| Gáz nyomás. bar/psi. | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230/240 / 50 | 1-230/240 / 50 | 1-230/240 / 50 | 1-230/240 / 50 | 1-230/240 / 50 |
| Készülék súly. kg. | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 195 x 275 x 365 | 295 x 245 x 460 | 295 x 245 x 460 | 295 x 245 x 530 | 510 x 230 x 400 |