Käfer: # Kézi vezérlésű fix teljesítményű hőlégfúvó Csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz, és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezáltal feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Ezután benyomjuk a termo-szelep gombját és a készülékekbe beépített piezzo patron segítségével, begyújtjuk a főégőből kiáramló gázt. Körülbelül 20 másodperc múlva elengedjük a termo-szelepet, amely ezután figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángőrzéssel.

| Model: | KÄFER 75 |
| --- | --- |
| Teljesítmény kW. kW. | 12 |
| Hatásfok %. %. | 100 |
| Légszállítás m3 /h. mł/h. | 350 |
| Elektromos teljesítmény kW. kW. | 0,029 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 |
| Fogyasztás. kg/h. | 0,94 |
| Gáz nyomás. bar/psi. | 1,5 / 21,75 |
| Gáz. típus. | G 30 - 31 |
| N° RPM. rpm. | 1300 |
| Gép méretek mm. mm (L x P x H). | 220 x 390 x 330 |
| Gép súly kg. kg. | 6,7 |