W 50 AT – W 200 AT # ŐRLÁNGOS GYÚJTÁSÚ ÁLLATTARTÓ HŐLÉGFÚVÓ CSALÁD A készülékekbe épített gyújtóégőt begyújtjuk a beépített piezzo patron segítségével. Ha ez sikerült 20 másodperc elteltével csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezáltal feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Az őrláng begyújtja a főégőből kiáramló gázt, és figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángőrzéssel. A HŐLÉGFÚVÓ egy 100mm átmérőjű flexibilis csövön keresztül kapja az égéshez szükséges levegőt, egy védőrácson keresztül a szabadból.

| Model: | ## W 50 AT | W 130 AT | W 160 AT | W 180 AT | W 200 AT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 8 - 14 | 14 -29 | 23-37 | 30-46 | 46-69 |
| Hatásfok %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás m3/h. | 450 | 1000 | 1000 | 1450 | 3270 |
| Elektromos teljesítmény kW. kW. | 0,029 | 0,080 | 0,080 | 0,103 | 0,188 |
| Feszültség V / Hz. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 |
| Fogyasztás kg / h. kg/h. | 0,7-1,1 | 1,17-2,2 | 1,81-2,90 | 2,36-3,6 | 3,4-5,4 |
| Gáz nyomás bar / psi. bar/psi. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Gáz típus. type. | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 |
| Vent. fordulatszám. rpm. | 1450 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Gép méret mm. mm (L x P x H). | 450 x 200 x 380 | 570 x 230 x 350 | 570 x 230 x 350 | 600 x 310 x 450 | 660 x 330 x 470 |
| Csomagolt méret mm. mm (L x P x H). | 530 x 240 x 520 | 600 x 260 x 420 | 600 x 260 x 420 | 690 x 340 x 540 | 690 x 340 x 540 |
| Készülék súly kg. kg. | 7 | 9,6 | 9,6 | 16 | 20 |
| Csomagolt súly kg. | 7,5 | 10 | 10 | 17 | 21 |