W 260, 260A, 260E, – W 300, 300A, 300E, # KÉZI, AUTOMATA, ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ HŐLÉGFÚVÓ CSALÁD (Kézi) Csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz, és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezáltal feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Ezután benyomjuk a termo-szelep gombját és a készülékekbe beépített piezzo patron segítségével, begyújtjuk a főégőből kiáramló gázt. Körülbelül 20 másodperc múlva elengedjük a termo-szelepet, amely ezután figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángőrzéssel.

| Model: | W 260 | W 260 A | W 260 E | W 300 | W 300 A | W 300 E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 48-82 | 48-82 | 48-82 | 52,8-97,5 | 52,8-97,5 | 52,8-97,5 |
| Hatásfok %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás m3/h. | 3270 | 3270 | 3270 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Elektromos teljesítmény kW. kW. | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Feszültség V / Hz. ph-volt / Hz. | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fogyasztás kg / h. kg/h. | 3,5-5,85 | 3,5-5,85 | 3,5-5,85 | 3,77-6,96 | 3,77-6,96 | 3,77-6,96 |
| Gáz nyomás bar / psi. bar/psi. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 / 29 | 2 / 29 | 2 / 29 |
| Gáz típus. type. | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 |
| Vent. fordulatszám. rpm. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Gép méret mm. mm (L x P x H). | 660 x 330 x 470 | 660 x 330 x 470 | 660 x 330 x 470 | 975 x 525 x 470 | 975 x 525 x 470 | 975 x 525 x 470 |
| Csomagolt méret mm. mm (L x P x H). | 690 x 340 x 540 | 690 x 340 x 540 | 690 x 340 x 540 | 1060 x 595 x 610 | 1060 x 595 x 610 | 1060 x 595 x 610 |
| Készülék súly kg. kg. | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 |
| Csomagolt súly kg. | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 40 |