W 130 E – W 200 E # ELEKTRONIKUS GYÚJTÁSÚ HŐLÉGFÚVÓ CSALÁD A készülékekbe épített elektronika a bekapcsolás után, elkezdi a begyújtási folyamatot. Ez a folyamat egy átszellőztetési ciklussal kezdődik, amikor csak a ventilátor működik. Ezután az elektronika feszültséget ad a gyújtótranszformátornak, és egyben működésbe hozza a gáz mágnes szelepet is. A kialakult elektromos ív begyújtja a főégőből kiáramló gázt, majd az elektronika figyeli a láng meglétét ionizációs lángőrzéssel.

| Model: | ## W 50 E | W 130E | W 160 E | W 180 E | W 200 E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 8 - 14 | 15-27 | 23-37 | 30-46,5 | 37-69 |
| Hatásfok %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás m3/h. | 450 | 1000 | 1000 | 1450 | 3270 |
| Elektromos telj. kW. kW. | 0,029 | 0,080 | 0,080 | 0,103 | 0,188 |
| Feszültség V / Hz. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fogyasztás kg / h. kg/h. | 0,7-1,1 | 1,17-2,15 | 1,81-2,90 | 2,36-3,6 | 2,91-5,39 |
| Gáz nyomás bar /. bar/psi. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Gáz típus PB gáz. type. | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 |
| Vent. fordulatszám. rpm. | 1450 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Gép méret mm. mm (L x P x H). | 450 x 200 x 380 | 510 x 230 x 450 | 510 x 230 x 450 | 600 x 270 x 500 | 650 x 330 x 550 |
| Csomagolt méret mm. mm (L x P x H). | 530 x 240 x 520 | 530 x 240 x 520 | 530 x 240 x 520 | 620 x 280 x 600 | 670 x 340 x 650 |
| Készülék súly kg. kg. | 7 | 9,6 | 9,6 | 16 | 20 |
| Csomagolt súly kg. | 7,5 | 10 | 10 | 17 | 21 |