W 50 – W 200 # KÉZI VEZÉRLÉSŰ HŐLÉGFÚVÓ CSALÁD Csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz, és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezáltal feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Ezután benyomjuk a termo-szelep gombját és a készülékekbe beépített piezzo patron segítségével, begyújtjuk a főégőből kiáramló gázt. Körülbelül 20 másodperc múlva elengedjük a termo-szelepet, amely ezután figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángőrzéssel.

| Model: | ## W 50 | W 130 | W 160 | W 180 | W 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 8 - 14 | 14 -29 | 23,35-37,3 | 30-46,5 | 37-69 |
| Hatásfok %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás m3/h. | 450 | 1000 | 1000 | 1450 | 3270 |
| Elektromos teljesítmény kW. kW. | 0,029 | 0,080 | 0,080 | 0,103 | 0,188 |
| Feszültség V / Hz. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fogyasztás kg / h. kg/h. | 0,7-1,1 | 1,17-2,2 | 1,81-2,90 | 2,36-3,6 | 2,91-5,39 |
| Gáz nyomás bar / psi. bar/psi. | 1,5 | 1,5 / 21,75 | 1,5 / 21,75 | 1,5 / 21,75 | 1,5 / 21,75 |
| Gáz típus. type. | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 |
| Vent. fordulatszám. rpm. | 1450 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Gép méret mm. mm (L x P x H). | 450 x 200 x 380 | 510 x 230 x 450 | 510 x 230 x 450 | 600 x 270 x 500 | 650 x 330 x 550 |
| Csomagolt méret mm. mm (L x P x H). | 530 x 240 x 520 | 530 x 240 x 520 | 530 x 240 x 520 | 620 x 280 x 600 | 670 x 340 x 650 |
| Készülék súly kg. kg. | 7 | 9,6 | 9,6 | 16 | 20 |
| Csomagolt súly kg. | 7,5 | 10 | 10 | 17 | 21 |