Käfer 75 – 100 – 150 - 180 # Kézi vezérlésű fix és szabályozható teljesítményű hőlégfúvó család Csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz, és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezáltal feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Ezután benyomjuk a termo-szelep gombját és a készülékekbe beépített piezzo patron segítségével, begyújtjuk a főégőből kiáramló gázt. Körülbelül 20 másodperc múlva elengedjük a termo-szelepet, amely ezután figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángőrzéssel.

| Model: | KÄFER 75 | KÄFER 100 | KÄFER 150 | KÄFER 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW. kW. | 12 | 6 - 15 | 16 - 25 | 16 - 30 |
| Hatásfok %. %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás m3 /h. mł/h. | 350 | 350 | 650 | 650 |
| Elektromos teljesítmény kW. kW. | 0,029 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fogyasztás. kg/h. | 0,94 | 0,44 – 1,09 | 1,14 – 1,8 | 1,14 – 2,1 |
| Gáz nyomás. bar/psi. | 1,5 / 21,75 | 1,5 / 21,75 | 1,5 / 21,75 | 1,5 / 21,75 |
| Gáz. típus. | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 | G 30 - 31 |
| N° RPM. rpm. | 1280 | 1280 | 2800 | 2800 |
| Gép méretek mm. mm (L x P x H). | 390 x 220 X 330 | 390 x 220 x 335 | 505 x 220 x 335 | 505 x 220 x 335 |
| Gép súly kg. kg. | 6,6 | 6,6 | 7,9 | 7,9 |